2020年修缮定额培训资料

上册

说明

| 一、本册定额适用于本省行政区域内为恢复和改善原有房屋建筑的使用功能使用年限所进行的房屋建筑修缮，不适用于新建、扩建和改建的房屋建筑工程，以及属文物保护的古建筑修缮工程。 二、本册定额考虑了房屋修缮场地狭窄、施工作业面小、穿街过巷及人车通行干扰造成的人工、机械降效等特点，以使用当前常规工具、手工操作为主，大型机械辅助施工为辅。 三、房屋修缮工程中本定额未包括的项目，除本定额相应章节另有规定外，可按《2018版安徽省建设工程计价依据》定额及配套文件执行，定额人工、机械消耗量乘以系数1.2。 四、有关建筑材料的说明和规定 1．混凝土、砂浆及各种胶泥等均按半成品考虑，消耗量以体积“m3”表示。 2．本定额中使用的混凝土除另有注明外均按非泵送商品混凝土编制，若实际使用现拌混凝土时，每立方米混凝土人工增加0.18工日，机械增加0.063台班。 3．本定额中所使用的砂浆除另有注明外均按干混预拌砂浆编制，若实际使用现拌砂浆或湿拌预拌砂浆时，按以下方法调整： （1）使用现拌砂浆的，除将定额中的干混预拌砂浆调换为现拌砂浆外，另按相应定额中每立方米砂浆增加：人工0.17工日、200L 灰浆搅拌机0.167 台班，并扣除定额中干混砂浆罐式搅拌机台班的数量。 （2）使用湿拌预拌砂浆的，除将定额中的干混预拌砂浆调换为湿拌预拌砂浆外，另按相应定额中每立方米砂浆扣除人工 0.10工日，并扣除定额中干混砂浆罐式搅拌机台班数量。 4．本定额所采用的材料、半成品、成品品种、规格型号与设计不符时，可按各章规定调整。 5．本定额周转材料按摊销量编制，且已包括回库维修耗量及相关费用。 6．对于用量少、低值易耗的零星材料，列为其他材料费。 五、本建筑定额的檐高是指设计室外地面至檐口的高度。檐口高度按以下情况确定： 1．坡（瓦）屋面按檐墙中心线处屋面板面或椽子上表面的高度计算。 2．平屋面以檐墙中心线处平屋面板的板面高度计算。 3．屋面女儿墙、电梯间、楼梯间、水箱等高度不计入。 六、本定额中的工作内容已说明了主要的施工工序，次要工序虽未说明，但均已包括在内。 |  |
| --- | --- |
| 第一章 拆除工程 |  |

| 说明 一、本章定额包括屋面拆除，木构件拆除，砌体拆除，混凝土及钢筋混凝土构件拆除，金属构件拆除，门窗拆除，楼地面拆除，墙柱面拆除，天棚拆除，油漆、涂料、裱糊面铲除，其他拆除。 二、本章的拆除工程未考虑控制性爆破拆除或建、构筑物的整体性拆除。 三、各分项拆除包括：本建筑物和毗邻部位的支顶加固、现场监护和拆除材料运到建筑物外集中、分类堆码和垃圾、废土归堆。 四、本章拆除工程未考虑旧料的回收利用。 五、各种瓦屋面的拆除包括基层及其以上的屋面拆除。 六、屋面排气管拆除纳入相应结构层，不再单独列项。 七、保温层（或防水层）与保护层一起拆除的项目乘以相应系数0.8。 八、金属压型板及采光屋面包括龙骨（骨架）拆除。 九、屋架拆除包括切割锚固件、风撑、水平撑和屋架的各种附件的拆除。 十、拆除木檩包括拆檩的附件。 十一、中式屋架拆除包括柱拆除。 十二、屋面板（望板）、油毡、瓦条整体拆除包括屋面板、油毡及瓦条拆除。 十三、墙体凿门窗洞口者套用相应墙体拆除项目，洞口面积在0.5m2以内者，相应项目的人工乘以系数3.0，洞口面积在1.0m2以内者，相应项目的人工乘以系数2.4。 十四、小型混凝土构件是指每件体积在0.05m3以内的且未列出定额子目的构件。 十五、屋架、金属压型板屋面、采光屋面、金属构件拆除按起重机械配合拆除考虑，实际使用机械与定额取定机械型号规格不同者，按定额执行。 十六、门窗拆除包括门窗框及门扇的拆除。 十七、整体面层、抹灰层、块料面层铲除不包括找平层，如需铲除找平层者，每10m2增加人工0.40工日。 十八、拆除带支架防静电地板按带龙骨木地板项目人工乘以系数1.3。 十九、天棚如只拆面层且保留原有龙骨时相应项目人工乘以系数0.8。 工程量计算规则 一、屋面拆除：屋面拆除按屋面的实拆工程量以面积计算，屋面保温层、找坡层、保护层拆除按实拆工程量以体积计算。 二、木构件拆除：各类屋架、半屋架的拆除按跨度分类以“榀”计算，木柱、木梁拆除不分长短按实拆数量以“根”计算，木楼板拆除工程量以面积计算，木楼梯拆除按实拆水平投影面积计算，其他构件拆除工程量以体积计算，檩、椽拆除不分长短按实拆根数计算，屋面板、油毡、瓦条拆除按屋面的实拆工程量以面积计算。 三、墙体拆除：各种墙体的拆除按实拆墙体的工程量以体积计算，不扣除0.3m2以内孔洞和构件所占的体积，隔墙及隔扇的拆除按实拆工程量以面积计算。 四、混凝土及钢筋混凝土构件拆除：混凝土及钢筋混凝土的拆除按实拆工程量以体积计算，楼梯拆除按实拆水平投影面积计算，无损切割按切割构件断面以面积计算，钻芯按实钻孔数以“孔”计算。 五、金属构件拆除：各种金属构件拆除均按实拆构件工程量以质量计算。 六、门窗拆除：木门窗、金属门窗、门窗扇拆除按实际拆除面积计算，门窗框、卷帘门、无框玻璃门拆除按设计图示框外围面积计算，窗台板拆除按实拆长度计算，窗帘盒、窗帘轨拆除按实拆长度计算。 七、楼地面拆除：楼地面混凝土垫层按实拆体积计算，楼地面水泥砂浆、水磨石面层按水平投影面积计算，块料面层铲除按实际铲除面积计算。水泥砂浆踢脚线按实际铲除长度计算，其他面层踢脚线拆除按实际铲除面积计算，工程量并入相应的楼地面面层。楼地面龙骨及饰面拆除均按实拆投影面积计算。 八、墙柱面拆除：各种墙、柱面面层的拆除或铲除均按实拆面积计算，各种龙骨及饰面拆除均按实拆投影面积计算。干挂石材骨架拆除按拆除构件的质量计算，防火隔离带按实拆长度计算。 九、天棚拆除：天棚抹灰面层拆除按水平投影面积计算。各种龙骨及饰面拆除均按实拆投影面积计算。 十、油漆、涂料、裱糊面铲除：油漆、涂料、裱糊面层铲除均按实际铲除面积计算。 十一、其他拆除：檐沟、斜沟拆除按实拆长度以“m”计算，拆沟嘴及雨水斗按“个”计算。雨篷、采光棚拆除按实拆投影面积以“m2”计算，嵌入式柜体拆除按正立面边框外围尺寸垂直投影面积计算，栏杆扶手拆除均按实拆长度计算。 |  |
| --- | --- |
| 第二章 土石方工程 |  |

| 说明 一、本章定额包括土方工程、石方工程、回填及其他共三节。凡施工现场能采用机械施工的土石方工程均不得套用人工土石方项目。 二、土壤及岩石分类见《2018版安徽省建设工程计价依据》附表土壤、岩石分类表。 三、干土、湿土、淤泥的划分： 1．干土、湿土的划分，以地质勘测资料的地下常水位为准，地下常水位以上为干土，以下为湿土。地表水排出后，土壤含水率大于或等于25%时为湿土。 2．含水率超过液限、土和水的混合物呈现流动状态时为淤泥。 四、沟槽、基坑和一般土石方的划分： 凡图示沟槽底宽在7m以内，且沟槽长大于槽底宽3倍以上的为沟槽；凡图示坑底长小于等于坑底宽3倍且基坑底面积在150m2以内的为基坑；凡图示沟槽底宽在7m以上，基坑底面积在l50m2以上，又非平整场地的为一般土石方。 五、人工土方工程 1.土方定额是按干土编制的，如挖湿土时人工乘以系数1.18。 2.土方工程未包括在地下水位以下施工排水费用，如发生需要排水时，排水费按本章第五节的相应子目计算。采用降水措施后的土方应按干土乘以系数1.09计算。排除地表的雨水，其费用已包括在冬雨季施工增加费中，不另计算。 3.人工土方定额是按三类土编制的，如土壤不同时，人工工日量按表2-1中系数调整。 表2-1 人工工日量调整系数 项目; 一、二类土壤; 四类土壤. 人工挖土方; 0.64; 1.44. 人工挖沟槽; 0.64; 1.38. 人工挖基坑; 0.63; 1.39. 4.在有挡土板支撑下挖土时，按实挖体积人工乘以系数1.43。 5.支挡土板不论密撑、疏撑，均执行本定额。实际施工中材料不同均不调整。 6.人工挖土方、沟槽及基坑的挖土深度是指人工挖土的实际深度。 7.人工清底适用于机械挖土方后，基底和边坡遗留厚度≤0.3m的人工清理和修整。 六、机械土方工程 1.机械土方定额是按三类土编制的，如土壤不同时，机械台班量按表2-2中系数调整。 表2-2 机械台班用量调整系数 项目; 一、二类土壤; 四类土壤. 自行铲运机铲运土方; 0.86; 1.09. 挖掘机挖土方; 0.84; 1.14. 2.挖掘机在垫板上进行作业时，人工、机械乘以系数1.25，定额内不包括垫板铺设所需的工料、机械消耗。 3.机械土方均以天然含水率为准。如含水率达到或超过25%时，定额人工、机械乘以系数1.15；含水率超过液限时，另行计算。 4.填土碾压按压实系数来列项。 5.汽车运土的运输道路是综合确定的，已考虑运输过程中的道路清理人工，如需要铺设材料时，另行计算。 七、挖掘机挖土方项目已综合了挖掘机挖土方和挖掘机挖土后，基底和边坡遗留厚度小于或等于0.3m的人工清理和修整，使用时不得调整。 八、施工排水、降水 如有施工排水、降水，执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关定额。 工程量计算规则 一、土石方的开挖、运输均按开挖前的天然密实体积计算。土方回填按回填夯实后的体积计算。虚方指未经碾压，堆积时间≤1年的土壤。不同状态的土石方体积按表2-3换算。 表2-3 土石方体积换算系数表 名称; 虚方; 松填; 天然密实; 夯填. 土方; 1.00; 0.83; 0.77; 0.67. 1.20; 1.00; 0.92; 0.80. 1.30; 1.08; 1.00; 0.87. 1.50; 1.25; 1.15; 1.00. 石方; 1.00; 0.85; 0.65; —. 1.18; 1.00; 0.76; —. 1.54; 1.31; 1.00; —. 块石; 1.75; 1.43; 1.00; （码方）1.67. 砂夹石; 1.07; 0.94; 1.00; —. 二、基础土石方的开挖深度，应按基础（含垫层）底标高至设计室外地坪标高确定。交付施工场地标高与设计室外地坪标高不同时，应按交付施工场地标高确定。 三、基础施工的工作面宽度，按施工组织设计（经过批准，下同）计算；施工组织设计无规定时，按下列规定计算： 1.基础施工所需工作面宽度按表2-4计算。 表2-4基础施工的工作面宽度计算表 基础材料; 每面增加工作面宽度(mm). 砖基础; 200. 毛石、方整石基础; 250. 混凝土基础（支模板）; 400. 混凝土基础垫层（支模板）; 150. 基础垂直面作砂浆防潮层; 400（自防潮层面）. 基础垂直面作防水层; 1000（防水层面）. 支挡土板; 100（另加）. 四、基础土方的放坡： 1．土方放坡的起点深度和放坡坡度，按施工组织设计计算；施工组织设计无规定时，按表2-5计算。 表2-5土方放坡的起点深度和放坡坡度表 土壤类别; 起点深度(m); 放坡坡度. 人工挖土; 机械挖土. 基坑内作业; 基坑上作业; 沟槽上作业. 一、二类土; ＞1.20; 1:0.50; 1:0.33; 1:0.75; 1:0.50. 三类土; ＞1.50; 1:0.33; 1:0.25; 1:0.67; 1:0.33. 四类土; ＞2.00; 1:0.25; 1:0.10; 1:0.33; 1:0.25. 2．基础土方放坡，自基础（含垫层）底标高算起。 3．混合土质的基础土方，其放坡的起点深度和放坡坡度按不同土类厚度加权平均计算。 4．计算基础土方放坡时，不扣除放坡交叉处的重复工程量。 5. 基础土方支挡土板时，土方放坡不另行计算。 四、沟槽土石方按设计图示沟槽长度乘以沟槽断面面积以体积计算。 1．条形基础的沟槽长度按设计规定计算，设计无规定时，按下列规定计算： (1)外墙沟槽按外墙中心线长度计算。突出墙面的墙垛按墙垛突出墙面的中心线长度并入相应工程量内计算。 (2)内墙沟槽、框架间墙沟槽按基础（按垫层）之间垫层（或基础底）的净长度计算。 2．沟槽的断面面积应包括工作面宽度、放坡宽度的面积。 五、基坑土石方按设计图示基础（含垫层）尺寸，另加工作面宽度、土方放坡宽度乘以开挖深度，以体积计算。设计无规定时，按实际开挖体积计算。 六、一般土石方按设计图示基础（含垫层）尺寸，另加工作面宽度、土方放坡宽度乘以开挖深度，以体积计算。设计无规定时，按实际开挖体积计算。 七、挖淤泥流砂以实际挖方体积计算。 八、人工清底按所需清底的面积以平方米计算。 九、机械土方： 1.计算挖掘机挖土方及沟槽、基坑工程量时，不扣除人工清底的工程量。 2.机械土方工程量计算规则，除执行人工土方有关规定外，在土方运距上还应执行下列计算规则： 自卸汽车运距：按挖方区重心至填土区（或堆放地点）重心的最短距离计算。 十、回填及其他： 1．原土夯实与碾压，按设计规定的尺寸以面积计算。 2．回填按下列规定以体积计算： 沟槽、基坑回填按挖方体积减去设计室外地坪以下建筑物、基础（含垫层）的体积计算。 十一、土方运输以天然密实体积计算。挖土总体积减去回填土，总体积为正，则为余土外运；总体积为负，则为取土内运。 |  |
| --- | --- |
| 第三章 砌筑及加固工程 |  |

| 说明 一、本章定额包括拆砌工程、新砌砖墙工程、新砌石墙工程及砌体加固工程四节。 二、拆砌工程是指拆砌面积在3.6m2以内的拆砌项目，面积大于3.6m2时，分别套用拆除与新砌工程项目的定额。 三、新砌砖墙工程、新砌石墙工程 1．定额中砖、砌块和石料按标准或常用规格编制，设计规格与定额不同时，砌体材料和砌筑（粘结）材料用量应做调整换算。定额所列砌筑砂浆种类和强度等级、砌块专用砌筑粘结剂品种，如设计与定额不同时，应做调整换算。 2．定额中墙体砌筑层高是按3.6m编制的，如果超过3.6m时，其超过部分工程量的定额人工乘以系数1.3。 3．基础与墙（柱）身的划分： (1)基础与墙（柱）身使用同一种材料，以设计室内地面为界（有地下室者，以地下室室内设计地面为界），以下为基础，以上为墙（柱）身。 (2)基础与墙（柱）身使用不同材料时，位于设计室内地面高度≤±300mm时，以不同材料为分界线，高度＞±300mm时，以设计室内地面为分界线。 (3)砖砌地沟不分墙基和墙身，按不同材质合并工程量套用相应项目。 (4)围墙以设计室外地坪为界，以下为基础，以上为墙身。 4．石基础、石墙的划分：基础与墙身应以设计室内地面为界。石围墙内、外地坪标高不同时，应以较低地坪标高为界，以下为基础；内、外标高之差为挡土墙时，挡土墙以上为墙身。 5．砖基础不分砌筑宽度及有否大放脚，均执行对应品种及规格砖的同一项目。地下混凝土构件所用砖模及砖砌挡土墙套用砖基础项目。 6．砖砌体和砌块砌体不分内、外墙，均执行对应品种的砖和砌块项目，其中： (1)定额中均已包括了立门窗框的调直以及腰线、窗台线、挑檐等一般出线用工。 (2)砖砌体均包括了原浆勾缝用工，设计需加浆勾缝时，应另行计算。 (3)轻集料混凝土小型空心砌块墙的门窗洞口等镶砌的同类实心砖部分已包含在定额内，不单独另行计算。 7.加气混凝土类砌块墙项目已包括砌块零星切割改锯的损耗及费用。 8.零星砌体系指台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台、池槽、池槽腿、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板、地垄墙、≤0.3m2的孔洞填塞、突出屋面的烟囱、屋面伸缩缝砌体、隔热板砖墩等。 9.石砌体项目中方整石墙按400mm×220mm×200mm规格编制。 10.毛料石护坡高度超过4m时，定额人工乘以系数1.15。 四、砌体加固工程 1.砂浆面层加固墙体如采用纤维砂浆、树脂砂浆，可在相应定额项目材料中增加材料，消耗量根据设计要求掺入量确定，定额人工、机械不做调整。 2.钢筋(丝)网砂浆面层加固墙体定额项目未包含钻孔、堵孔、锚固钢筋、对拉钢筋、钢筋(丝)网制作、安装，发生时按本定额其他相关章节的项目及规定执行。 3.砂浆面层加固墙体定额项目已含刷(喷)素水泥浆，如涂刷界面剂，应将水泥浆换为界面结合剂，定额人工、机械不做调整。 工程量计算规则 一、拆砌工程 1.各种砖墙拆砌按实拆工程量以面积计算，零星砌体拆砌按实拆工程量以体积计算。 二、新砌砖墙工程 1.砖基础工程量按设计图示尺寸以体积计算。 （1）附墙垛基础宽出部分体积按折加长度合并计算，扣除地梁（圈梁）、构造柱所占体积，不扣除基础大放脚T形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积，靠墙暖气沟的挑檐不增加。 （2）基础长度：外墙按外墙中心线长度计算，内墙按内墙基净长线计算。 2.砖墙、砌块墙按设计图示尺寸以体积计算。 （1）扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿椽木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。 （2）墙长度：外墙按中心线、内墙按净长计算。 （3）墙高度： ①外墙：斜（坡）屋面无檐口天棚者算至屋面板底；有屋架且室内、外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm；无天棚者算至屋架下弦底另加300mm，出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算。平屋顶算至钢筋混凝土板底。同一墙上板厚不同时，按平均高度计算。 ②内墙：位于屋架下弦者，算至屋架下弦底；无屋架者算至天棚底另加100mm；有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底；有框架梁时算至梁底。 ③女儿墙：从屋面板上表面算至女儿墙顶面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面）。 ④内、外山墙：按其平均高度计算。 （4）墙厚度： ①标准砖以240mm×115mm×53mm为准，其砌体厚度按表3-1计算。 表3-1 标准砖砌体计算厚度表(mm) 砖数(厚度); 1/4; 1/2; 3/4; 1; 1.5; 2; 2.5. 计算厚度; 53; 115; 178; 240; 365; 490; 615. ②使用非标准砖时，砌体厚度应按实际规格和设计厚度计算；如设计厚度与实际规格不同时，按实际规格计算。 （5）框架间墙：不分内外墙按墙体净尺寸以体积计算。 （6）围墙：高度算至压顶上表面（如有混凝土压顶时算至压顶下表面），围墙柱并入围墙体积内。 3.砖柱按设计图示尺寸以体积计算，柱身、柱基工程量合并套用“砖柱”定额。 4.零星砌体、地沟按设计图示尺寸以体积计算。 5.墙基防潮层按设计图示尺寸以面积计算。 6.附墙烟囱、通风道、垃圾道应按设计图示尺寸以体积（扣除孔洞所占体积）计算并入所依附的墙体体积内。当设计规定孔洞内需抹灰时，另按本定额其他相关章节的相关规定及相应项目计算。 三、新砌石墙工程 1.石墙的工程量计算规则参照砖砌体相应规定。 2.毛石护坡按设计图示尺寸以体积计算，毛石墙面勾缝按设计图示尺寸以面积计算。 四、砌体加固工程 1.水泥砂浆加固墙面按加固墙面面积计算，不扣除面积≤0.3m2孔洞所占面积，附墙柱侧面和洞口、空圈侧壁并入工程量内计算。 2.砌体压力灌缝按裂缝长度以延长米计算。 |  |
| --- | --- |
| 第四章 混凝土及钢筋混凝土加固工程 |  |

| 说明 一、本章定额包括混凝土工程、钢筋工程、混凝土加固工程、模板工程四节。 二、混凝土工程 1.本章混凝土按非泵送商品混凝土编制，实际采用泵送商品混凝土时，除混凝土价格换算外，定额人工乘以系数0.82，其余不变。商品混凝土按常用强度等级考虑，设计强度等级不同时应予换算。 2.现浇柱、墙，均按规范综合了底部铺垫水泥砂浆的用量。 3.现浇空心无梁板可按定额中无梁板子目执行。其中GBF薄壁管（箱）按实铺长度单独计算，另增加安装人工，按管道实际铺设长度0.03工日/m（或个）计算。 4.小型混凝土构件是指每件体积在0.05m3以内的且未列出定额子目的构件。 5.设计为异形柱，其设计图上已明确标注为柱的，无论其翼长、翼宽，均按钢筋混凝土异形柱计算，并套用相应定额。 6.附着于墙上的暗梁、暗柱并入所在墙内计算。 7.现浇天沟、挑檐板、雨篷、阳台与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线；与圈梁（包括其他梁）连接时，以梁外边线为分界线。外边线以外为天沟、挑檐、雨篷或阳台。 8.楼梯混凝土含量（含剪刀式）设计与定额含量不同时可以换算，其他不予换算。 9.散水、坡道、台阶混凝土含量设计与定额含量不同时可以换算，其他不予换算。 三、钢筋工程 1.钢筋工程以钢筋的不同品种，按现浇构件、钢筋连接、植筋等，分别编制定额项目。使用时根据钢筋的不同品种分别套用定额。 2.钢筋工程施工内容包括除锈、制作、场内运输、绑扎（点焊）、安装、浇灌混凝土时的钢筋维护。 3.钢筋的施工损耗及搭接所耗用的电焊条，绑扎用的铁丝已包括在定额内，不得另计；若设计图纸注明了钢筋接头，则按图示尺寸计算钢筋用量；若设计图纸未注明钢筋接头，则按规范规定的搭接长度计算钢筋用量，自然接头应按规范规定的搭接长度计入钢筋用量中。 4.粗钢筋接头采用电渣压力焊、螺纹接头、冷压套筒接头者，应分别执行钢筋接头定额。 5.铁件、螺栓项目分制作与安装两个子目，若以成品价列入时，仅套用安装子目。铁件如需钻床钻孔，每10个孔增加0.025个工日；如需做防锈处理，应另按有关定额规定计算费用。 对拉螺栓已含在构件模板摊销材料中，不得另行计算。 预埋螺栓仅适用于螺栓直径小于Φ36的厂房柱脚预埋螺栓或设备基础预埋螺栓，不适用于直径大于Φ36的重工业厂房的柱脚预埋螺栓及钢结构联结螺栓，发生时应另行计算。 预埋螺栓固定件，应根据设计要求确定。 6.本章定额现浇构件中的钢筋以手工绑扎列项，实际施工与定额不同时不得换算。 钢筋制作与安装需拆分时，制作占45%，安装占55%。 7.钢筋植筋包括打孔、清理、钢筋加工、安置钢筋、灌胶等所有内容，实际工作内容与定额不同时，不得调整。 8.植筋不包括钢筋主材，钢筋用量按设计长度另行计算。 9.劲性钢筋混凝土结构中现浇混凝土，按本章相应定额子目人工和机械分别乘以系数1.05；钢筋按相应定额子目人工乘以系数1.2，型钢骨架执行钢结构工程中相应定额子目。 四、混凝土加固工程 （一）现浇混凝土加固构件 1.现浇混凝土加固构件定额项目适用范围： (1)基础加大适用于各种基础的加固； (2)加附墙柱适用于附墙加固的壁柱、阴角柱、转角柱、组合柱； (3)柱截面加大适用于独立的砖柱、混凝土柱外包钢筋混凝土层加固； (4)加附墙圈梁适用于需支底模的附墙圈梁； (5)现浇弧形圈梁执行相应圈梁定额项目，人工乘以系数1.2； (6)板下加梁适用于原有板下加钢筋混凝土梁加固； (7)梁截面加大适用于梁下包钢筋混凝土层加固、梁下及两侧包钢筋混凝土层加固； (8)置换板适用于原板拆除后重新浇筑的板； (9)原板上浇叠合层适用于原板上加混凝土层加固； (10)砖(混凝土)墙面外包混凝土适用于砖、混凝土墙外包混凝土层加固； (11)墙面喷射混凝土适用于墙面挂钢丝网喷射混凝土加固； (12)钢丝网加固(聚合物砂浆)适用于墙、柱、梁面挂钢丝网抹聚合物砂浆加固。 2.混凝土是按自然养护编制的，设计或经建设单位批准的施工方案有特殊要求时，增加的养护费用另行计算。 3.梁截面加大中的梁下加固定额未包括为满足浇筑需要所增加的混凝土(该部分混凝土按施工方案另行计算工程量)及其剔除费用。 4.板下加梁和梁截面加大中的梁下及两侧加固定额未包括板上浇筑混凝土所需凿孔的费用。混凝土补孔按现浇小型构件项目计算。 5.钢丝网加固(聚合物砂浆)定额未包括铺钢丝网，另按本定额其他相关章节的相关规定及相应项目计算。 （二）特殊加固、基层及界面处理 1.定额中的钢材用量与设计不同时允许换算，但人工、机械费不得调整。 2.粘钢、后注工法灌注水泥浆、粘贴碳纤维布、裂缝补缝、灌缝定额中未包括剔除原混凝土结构面的抹灰层及饰面层费用。 3.粘贴碳纤维布定额已包括碳纤维布搭接及损耗量，不另计算。粘贴碳纤维布以单位面积质量250g/m2编制，如设计用材料单位面积质量不同时允许换算，只换算材料，其他不变。 4.结构胶粘钢的钢板项目，粘钢胶的厚度按3mm编制；结构胶粘钢的型钢项目，粘钢胶的厚度按3mm编制。设计厚度与定额不同时按厚度比例调整。 5.后注工法灌注水泥浆中水泥豆石定额消耗量按m3计取，厚度按50mm编制，水泥豆石的配合比定额已综合考虑，设计厚度与定额不同时按厚度比例调整。 6.结构胶粘钢计量单位按面积编制，若梁面及梁底设计为U型钢时按展开面积计算，若设计为双层钢板时人工、机械乘以系数1.5，材料乘以系数2。 7.混凝土表面凿毛指混凝土表面凿去风化酥松层、碳化层及严重污蚀层，直至完全露出坚实的基层为止，并在此基层上凿毛，使其表面凹凸差大于或等于4mm。 （三）注浆地基工程 1.注浆地基所用的浆体材料用量按照设计含量调整。 2.注浆项目中注浆管消耗量为摊销量，若为一次性使用，可进行调整。废浆处理及外运另按本定额其他相关章节的相关规定及相应项目计算。 五、模板工程 1.现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板的支模高度以3.60m编制。超过3.60m的部分，另按每增高1.00m计算增加支撑工程量。高支模另按其专项方案计算。 2.现浇混凝土工程的承重支模架、钢结构或空间网架结构安装使用的满堂承重架以及其他施工用承重架，满足下列条件之一的应另行计算相应费用，不再执行相应增加层定额： （1）搭设高度8m及以上； （2）搭设跨度18m及以上； （3）施工总荷载15kN/m2及以上； （4）集中线荷载20kN/m及以上。 3.设计为异形柱的，其设计图上已明确标注为柱的，无论其翼长、翼宽，均按钢筋混凝土异形柱计算，并套用相应定额。 4.基础采用砖模时，砖模的费用按砖基础计算，有粉刷的按抹灰子目计算。 5.弧形墙、梁且半径≤9m时，执行弧形墙、梁项目。定额未列出的圆弧形构件，执行相应复合木模板子目时，其人工乘以系数1.15，其他不变。 6.设计要求现浇梁板底（含梁侧）不粉刷直接满批腻子或刷涂料的，按展开面积计算模板增加费3元/m2。 工程量计算规则 一、混凝土工程 现浇混凝土工程量除另有规定者外，均按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中0.3 m2以内的孔洞所占体积。型钢混凝土中型钢骨架所占体积按实扣除。 1.柱：柱高按下列规定确定： （1）有梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板的上表面之间的高度计算。 （2）无梁板的柱高，应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。 （3）框架柱的柱高，应自柱基上表面至柱顶高度计算。 （4）构造柱按全高计算，嵌接墙体部分(马牙槎)的体积并入柱身体积内计算。 （5）依附于柱上的牛腿和升板的柱帽，并入柱身体积内计算。 2.梁：伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。梁长按下列规定确定： （1）梁与柱连接时，梁长算至柱侧面。 （2）主梁与次梁连接时，次梁长算至主梁侧面。 3.墙：扣除门窗洞口及单个面积＞0.3 m2的孔洞所占的体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体积内计算。墙高按下列规定确定：墙与板相交时，不分内外墙，均扣除现浇板厚度。 4.板：不扣除单个面积≤0.3㎡的柱、垛以及孔洞所占体积。 （1）有梁板（包括主、次梁及板）按梁、板体积之和计算。 （2）无梁板按板和柱帽的体积之和计算。 （3）各类板伸入墙内的板头并入板体积内，薄壳板的肋、基梁并入薄壳板体积内计算。 （4）雨篷、阳台板按设计图示尺寸伸出外墙部分的水平投影面积计算；伸出墙外的牛腿不另计算。伸出墙外超过1.5m时，按有梁板计算。带翻边的雨篷按展开面积并入雨篷面积内计算。 （5）空心板（GBF高强薄壁蜂巢芯板等）应扣除空心部分体积。 （6）混凝土楼板应扣除构件内压型钢板所占体积。 5.天沟、挑檐板按设计图示尺寸以体积计算。 6.楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤500mm的楼梯井，伸入墙内部分不另增加。剪刀式楼梯按楼梯段的水平投影面积计算（含梯段的中间休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁，当整体楼梯与现浇板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界），不含与楼层连接的休息平台。 7.台阶按设计图示尺寸以水平投影面积计算，平台与台阶的分界线以最上层踏步外沿加300mm为界。 8.门框、压顶按设计图示尺寸以体积计算。 9.电缆沟、地沟按设计图示尺寸以体积计算。 10.散水、坡道按设计图示尺寸以水平投影面积计算。 二、钢筋工程 1.钢筋工程量，应区别现浇构件、植筋和钢筋强度及规格，按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。 2.计算钢筋工程量时，设计已规定钢筋搭接长度的，按规定搭接长度计算；没有规定的，应按规范规定的搭接长度计入钢筋用量中。自然接头按单根钢筋连续长度每超过9m增加一个搭接长度计算。 3.采用电渣压力焊连接、直螺纹连接、冷压套筒连接等按设计数量计算。 4.钢筋混凝土构件中预埋铁件、预埋螺栓、预埋螺栓固定件、固定双层钢筋的支撑钢筋（铁马）、垫铁、预制柱上的钢牛腿工程量，按设计图示尺寸，以质量计算，分别套用制作、安装项目（无制作项目时，按市场价列入）。 5.砌体内钢筋加固分为绑扎和不绑扎两种，分别按钢筋质量计算，绑扎铁丝的质量不计。墙面钉钢板网（钢丝网），按平方米计算。 6.钢筋植筋按设计数量计算。 三、混凝土加固工程 （一）现浇混凝土加固构件 1.柱加固 (1)构造柱高度自柱基至柱顶上表面。 (2)马牙槎并入构造柱混凝土体积。 2.梁加固 (1)梁柱相交时，梁长算至柱侧面；主次梁相交，次梁长算至主梁侧面。 (2)伸入墙内的梁头及现浇梁垫并入梁体积内计算。 (3)为满足浇筑需要所增加的混凝土工程量并入计算。 3.板加固 (1)板与梁(圈梁)连接时，板算至梁(圈梁)侧面。 (2)伸入墙内板头并入板内计算。 4.墙加固 (1)砖(混凝土)墙面包混凝土工程量按图示尺寸以体积计算，伸入地坪、楼板、墙面的部分，其混凝土体积并入墙面包混凝土工程量内。 (2)墙面喷射混凝土工程量以单面按面积计算，双面加固时按双面工程量计算。 (3)钢丝网加固(聚合物砂浆)按其外包面积以面积计算。 (4)凡加固墙身的梁与通过门窗洞口的圈梁，均按圈梁计算，单独通过门窗洞口的梁按过梁计算。 （二）特殊加固、基层及界面处理 1.结构植钢筋按数量计算，植入钢筋按外露和植入部分之和长度乘以单位理论质量计算。 2.直接法结构胶粘钢、后注工法粘钢、后注工法灌注水泥浆、粘贴碳纤维布加固按设计图示钢材、碳纤维布的外边实贴面积以面积计算，不扣除孔眼的面积。 3.裂缝封闭、裂缝灌缝加固按实际封闭、灌缝加固长度以延长米计算。 4.构件混凝土面凿毛、剔除基层混凝土和基层表面阻锈按所需处理构件表面积以面积计算，旧混凝土剔除及表面凿毛遇构件整体剔除旧混凝土至露筋，基础人工增加0.18工日/m2，其余增加0.12工日/m2。 （三）注浆地基工程 1.分层注浆钻孔数量按设计图示以钻孔深度计算，注浆数量按设计图纸注明加固土体的体积计算。 四、模板工程 现浇混凝土及混凝土模板工程量除另有规定者外，均按混凝土与模板的接触面积计算。 1.钢筋混凝土墙、板上单孔面积≤0.3 m2的孔洞不予扣除，洞侧壁模板不另增加，但突出墙、板面的侧壁模板应相应增加。单孔面积＞0.3 m2的孔洞应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量之内计算。 2.现浇框架分别按梁、板、柱、墙有关规定计算，附墙柱、暗梁、暗柱并入墙内工程量计算。 3.柱、梁、墙、板相互连接的重叠部分，均不计算模板面积。 4.构造柱外露面应按图示外露部分计算模板面积。 5.现浇混凝土天沟、挑檐板、雨篷、阳台板，按图示外挑部分的水平投影面积计算，挑出墙外的悬臂梁及板边模板不另计算。挑出部分（以外墙外边线为界）超过1.5m时，按有梁板计算。天沟挑檐及雨篷翻边高度30cm以内不另计算，超出部分按栏板子目执行。 6. 现浇混凝土楼梯按楼梯（包括休息平台、水平梁、斜梁和楼层板的连接梁）的水平投影面积计算，不扣除宽度小于等于500mm的楼梯井所占面积，楼梯踏步、踏步板、平台梁等侧面模板不另计算，伸入墙内部分亦不增加。剪刀式楼梯不包含与楼层连接的休息平台。 7.混凝土台阶按图示尺寸的水平投影面积计算，台阶端头及两侧不另计模板面积。混凝土台阶不包括侧墙。架空式混凝土台阶按现浇混凝土楼梯计算。 8.现浇混凝土柱、板、墙和梁的支模高度以净高(底层无地下室者需另加室内外高差)在3.60m内为准，超过3.60m的部分，另按超过部分每增高1m计算增加支撑工程量。不足0.50m时不计，超过0.5m按1m计算。 9.支模高度净高是指： （1）柱：无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面，楼层板顶面至上层板底面。 （2）板：无地下室底层是指设计室外地面至上层板底面，楼层板顶面至上层板底面。 （3）梁：无地下室底层是指设计室外地面至梁底面，楼层梁顶面至上层梁底面。 （4）墙：整板基础板顶面(或反梁顶面)至上层板底面，楼层板顶面至上层板底面。 |  |
| --- | --- |
| 第五章 钢木结构工程 |  |

| 说明 一、本章定额包括金属结构整修、金属结构安装、木结构整修、木结构新做。 二、金属结构整修 1.金属构件整修定额不包括所需搭设的临时脚手架，若发生应另行按有关规定计算。 2.人字屋架金属部件拆换、其他钢构件拆换均包括拆除、制作、除锈、安装等全部内容。 3.其他钢构件整修指其上的附属结构的整修，不包括钢构件的整体拆除、新做。 4.钢构件上附属结构整修包括杆件的拨正、就位、临时拉接，连接板的制作、除锈、安装等全部内容。 5.钢构件上附属结构整修，实际选用的材料种类、规格与定额不同时，可换算调整。 6.人字屋架及其他钢构件整体拆除参照本定额第一章拆除工程定额子目执行，新做参照本章金属构件安装定额子目执行。 三、金属构件安装 1.本章定额子目仅适用于中小型钢结构工程中单个钢构件的更换新做。 2.除钢桁架、钢制动桁架安装外，其他子目未包括金属构件安装所需的连接螺栓。 3.钢屋架单榀质量在0.5t以下者，按轻型钢屋架计算。 4.钢柱安装在混凝土柱上，其机械、人工乘以系数1.43。 5.钢构件安装考虑最高36m以下，按汽车起重机编制。 6.压型钢板的安装按自攻螺钉（螺丝）考虑，若使用栓钉时，应按实调整。 7.小型构件包括：钢天窗架、挡风板、挡风架、墙架、墙皮梁、墙皮柱等。 8.零星构件包括：U型爬梯、铁窗栅、铁盖板、晒衣架等。 9.钢构件安装不包括结构件的高强螺栓。 10.钢构件安装定额不包括安装所搭设的临时脚手架，若发生应另行按有关规定计算。 11.钢构件安装定额子目中凡包含了钢构件费用（主材费、制作费及运输费），均为暂定价格，实际使用中应按实调整钢构件费用（主材费、制作费及运输费）。 12.钢构件安装定额中包括了施工企业按照质量验收规范要求所需的磁粉探伤、超声波探伤等常规检测费用。 四、木结构整修工程包括定位、弹线、选配料、下料、木材面刷防腐油、铁件刷防锈漆等工作。 五、木结构新做 1.本章定额是按机械和手工操作综合编制的。无论实际采用何种操作方法，均按定额执行。 2.本章定额中木材是以自然干燥条件下含水率为准编制的，需人工干燥时，其费用可列入木材价格内。 3.定额中注明的木材断面或厚度均以毛料为准。如设计图纸注明的断面或厚度为净料时，应增加刨光损耗；板、方材一面刨光增加3mm；两面刨光增加5mm；圆木每m3增加0.05m3。 4.楼梯子目未包括楼梯及平台底面的钉天棚。 工程量计算规则 一、金属构件安装、除锈按设计图示尺寸以质量计算。不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。不规则或多边形钢板，以其外接矩形面积计算。吊装耳板、焊接衬板等不另增加质量。 二、钢板楼板按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的柱、垛及孔洞所占面积。 三、金属墙板安装按设计图示尺寸以铺挂面积计算。不扣除单个面积≤0.3㎡的梁、孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另加面积。 四、金属屋面板安装(含挑檐部分)均按设计图示尺寸的斜面积计算，不扣除房上烟囱、竖风道、风帽底座、屋顶小气窗和斜沟等所占面积，屋面小气窗的出檐部分亦不增加。 五、金属构件安装时依附于钢柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿及悬臂梁等并入钢柱身工程量内。 六、高强螺栓、栓钉按设计图示数量计算。 七、木屋架的制作安装工程量，按以下规定计算： 1.木屋架制作安装，按设计图示尺寸以体积计算。 2.屋架的制作安装应区别不同跨度，其跨度应以屋架上下弦杆的中心线交点之间的长度为准。带气楼的屋架和马尾、折角和正交部分半屋架，应并入相连接屋架的体积内计算。 3.钢木屋架区分圆、方木，按竣工木料以体积计算。 八、圆木屋架连接的挑檐木、支撑等如为方木时，其方木部分按矩形檩木计算。 九、檩木以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算。 十、屋面木基层按设计图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占的面积。小气窗的出檐部分不增加面积。 十一、封檐板按设计图示尺寸以檐口外围长度计算，博风板按斜长度计算，每个大刀头增加长度500mm。 十二、木楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度≤300mm的楼梯井，伸入墙内部分不计算。 |  |
| --- | --- |
| 第六章 屋面及防水工程 |  |

| 说明 一、本章包括修补屋面、型材屋面整修、新做屋面、修补防水工程、变形缝盖板。 二、屋面工程 1．水泥瓦、黏土瓦规格与定额不同时，瓦材数量可以换算，其他不变。 2．本章定额中金属压型钢板屋面、彩色涂层钢板屋面、阳光板屋面的整修项目均包括拆除、安装等全部操作过程。 三、防水工程 修补防水工程除包括新做防水工程定额规定工作内容以外，还包括拆除清理破损部位的防水层及清理基层等工作。 工程量计算规则 一、屋面工程 1．抽换瓦件按实做数量，以“块”为单位计算。 2．新做屋面面积按设计图示尺寸以面积计算，坡屋面面积按屋面的斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟等所占的面积。 3．同一幢房屋的屋面遇有做法不同时，应分别计算面积，执行相应的定额。 4. 金属压型钢板屋面整修、彩色涂层钢板屋面整修等均按图示尺寸以斜面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占的面积。小气窗出檐部分不增加面积。 5. 阳光板屋面整修按图示尺寸以斜面积计算。不扣除屋面面积≤0.3m2孔洞所占面积。 二、卷材屋面、涂膜屋面 1．斜屋顶（不包括平屋面顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算。不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗、斜沟等所占的面积。 2.屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分，并入屋面工程量内。如设计无规定时，伸缩缝、女儿墙的弯起高度按250mm计算，天窗弯起高度按500mm计算，并入屋面工程量内。 3．卷材屋面的附加层、接缝、收头、找平层的嵌缝、冷底子油、基底处理剂已计入定额内，不另计算。 三、建筑物楼（地）面卷材防水、涂膜防水，均按设计图示尺寸以面积计算。 1.楼（地）面防水按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积≤0.3m2柱、垛、烟囱和孔洞所占面积。 2.楼（地）面防水翻边高度≤300mm算作地面防水，翻边高度＞300mm算作墙面防水。 3.防水卷材的附加层、接缝、收头、冷底子油等工料已包括在定额内，不另计算。 四、墙面防水均按设计图示尺寸以面积计算。 五、变形缝按设计图示尺寸以长度计算。 |  |
| --- | --- |
| 第七章 保温工程 |  |

| 说明 一、 本章定额包括屋面保温、天棚保温、墙面保温整修。 二 、统一性规定及说明 1．保温工程按标准或常用材料编制，设计与定额不同时，材料可以换算，人工、机械消耗量不变。 2．定额中墙面聚苯乙烯板、岩棉板的材料厚度按50mm计取，实际保温材料厚度与定额不同时，只换算保温材料含量，其他不予调整。 3．弧形墙墙面保温隔热层，按相应项目人工乘以1.1。 4．柱面保温根据墙面保温定额项目，人工乘以1.19，材料乘以1.04。 5．天棚保温层的保温材料配合比、材质、厚度与设计不同时，可以换算。 工程量计算规则 1．屋面保温隔热层工程量按设计图示尺寸以体积计算。设计无规定时，按实做尺寸以体积计算，扣除＞0.3m2的孔洞所占面积。 2．墙面保温隔热层工程量按设计图示尺寸以面积计算。设计无规定时，按实做尺寸以面积计算。扣除门窗洞口及面积＞0.3m2的梁、孔洞所占面积；门窗洞口侧壁以及与墙相连的柱，并入保温墙体工程量内。 3．天棚保温隔热层工程量按设计图示尺寸以面积计算。扣除面积＞0.3m2的柱、垛、孔洞所占面积，与天棚相连的梁按展开面积计算，其工程量并入天棚内。 4．面积＞0.3m2的孔洞侧壁周围及梁头、连系梁等其他零星工程保温隔热工程量，并入墙面的保温隔热工程量内。 |  |
| --- | --- |
| 第八章 门窗工程 |  |

| 说明 一、本章定额包括门窗整修、玻璃拆换及安装、门窗安装。 二、玻璃拆换、安装 圆形、弧形、多边形玻璃安装项目执行异型玻璃安装定额。 三、门窗安装按《2018版安徽省建设工程计价依据》执行，其中人工消耗量乘以系数1.1，机械消耗量乘以系数1.05。 工程量计算规则 一、门窗整修 1．金属、木门窗整修按单位工程的全部门窗以“扇”计算。 2．拆卸、修理、安装木门窗、金属门窗、金属纱门窗，木窗加换部件以“扇”计算。 3．加固木门窗框以“个”计算。 4．拆卸、安装金属门窗，拆卸、修理、安装整樘木门窗，金属门窗框加固以“樘”计算。 5．木门窗补换槛、换木门边冒头以“根”计算，换门芯板以“块”计算。 6．门窗换纱按设计图示尺寸以面积计算。 二、玻璃拆换、安装 1．金属门窗的玻璃安装项目按设计图示尺寸以框外围面积计算。 2．安装异型、多边形、弧形玻璃按外接矩形面积计算，圆形玻璃按外接正方形面积计算。 3．局部安装玻璃、换安玻璃等按实际安装玻璃的框外围计算。 三、门、窗安装执行《2018版安徽省建设工程计价依据》工程量计算规则。 |  |
| --- | --- |
| 第九章 楼地面工程 |  |

| 说明 一、本章定额包括整修项目、找平层、整体面层、块料面层、橡塑面层、其他材料面层、踢脚线、楼梯面层。 二、找平层 厚度小于或等于60mm的细石混凝土按找平层项目执行，厚度大于60mm的细石混凝土按垫层项目执行。 三、同一铺贴面上有不同种类、材质的材料时，应分别按本章相应项目执行。 四、整体面层 1．水磨石楼地面水泥石子浆的配合比，设计与定额不同时，可以调整。 2．水磨石楼地面包含酸洗打蜡。 五、块料面层 1．镶贴块料项目是按规格料考虑的，如需现场倒角、磨边者，按第十三章“其他工程”相应项目执行。 2．石材楼地面拼花按成品考虑。 3．镶嵌规格在lOOmm×lOOmm以内的石材执行点缀项目。 4．石材楼地面需做分格、分色的，按相应项目人工乘以系数1.10。 六、木地板安装按成品企口考虑，若采用平口安装，其人工乘以系数0.85。 七、铝合金地板含支架；材质不同可以换算，其他不变。 八、弧形踢脚线、楼梯段踢脚线按相应项目人工、机械乘以系数1.15。 九、石材螺旋形楼梯，按弧形楼梯项目人工乘以系数1.2。 十、圆弧形等不规则地面镶贴面层、饰面面层按相应项目人工乘以系数1.15，块料消耗量损耗按实调整。 十一、本章定额中未包含的相关内容，如防腐耐酸面层、垫层、防潮层等均执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相应的人工消耗量乘以系数1.1，机械消耗量乘以系数1.05。 工程量计算规则 一、整修项目 1．修补水泥地面按实际修补面积计算。 2．修补台阶、台明按实际修补长度计算。 3．块料面层、木地板整修、木地板拆换按实际整修面积计算。 4．附换地楞按实际附换长度计算。 5．拆换、整修木楼梯以“步”计算。 二、找平层：楼地面找平层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积不大于0.3㎡的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 三、整体面层按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及单个面积不大于0.3㎡的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。 四、块料面层、橡塑面层、其他材料面层 1．块料面层、橡塑面层及其他材料面层按设计图示尺寸以面积计算。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内。 2．石材拼花按最大外围尺寸以矩形面积计算。有拼花的石材地面，按设计图示尺寸扣除拼花的最大外围矩形面积计算。 3．点缀按个计算，计算主体铺贴地面面积时，不扣除点缀所占面积。。 五、楼梯面层（含水泥砂浆面层）按设计图示尺寸以楼梯（包括踏步、休息平台及不大于500mm楼梯井）水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时，算至梯口梁内侧边沿；无梯口梁者，算至最上一层踏步边沿加300mm。 六、踢脚线（含水泥砂浆踢脚线）按设计图示长度乘以高度以面积计算。 七、本章定额中未包含的相关内容均执行《2018版安徽省建设工程计价依据》工程量计算规则。 |  |
| --- | --- |
| 第十章 墙、柱面工程 |  |

说明 一、本章定额包括整修项目、墙面抹灰、柱（梁）面抹灰、零星抹灰、墙面块料面层、柱（梁）面镶贴块料、镶贴零星块料、墙饰面、柱（梁）饰面、隔断。 二、本章定额如注明的砂浆等级、饰面材料型号、规格（含型材)如与设计规定不同时，可按设计规定调整，但人工、机械含量不变。 三、抹灰厚度，如设计与定额取定不同时，除定额项目有注明可以换算外，其他一律不做调整。抹灰厚度按不同的砂浆分别列在定额项目中，如设计有规定，在不增减粉刷遍数的情况下按每增减1mm定额调整。 四、圆弧形、锯齿形等不规则墙面的抹灰、镶贴块料、龙骨及饰面按相应项目人工乘以1.15系数。 五、外墙贴块料面砖项目按缝宽10mm以内列项，其人工灰缝材料已综合考虑，如缝宽与定额规定不同时，面砖用量允许调整，其他不变。 六、挂贴石材灌缝砂浆厚度不同，其灌缝砂浆可按实调整，人工、机械含量不变。 七、抹灰的“零星项目”适用于各种壁柜、碗柜、过人洞、暖气壁龛、池槽、花台以及0.5㎡以内的抹灰。 八、抹灰的“装饰线条”适用于门窗套、挑檐、腰线、压顶、遮阳板、楼梯边梁、宣传栏边框等凸出墙面或抹灰面展开宽度300mm以内的竖、横线条抹灰。 九、超过300mm且面积不大于0.5㎡的线条抹灰按“零星项目”执行。块料镶贴的“零星项目”适用于挑檐、腰线、压顶、遮阳板、天沟、窗台线、扶手、雨篷、阳台侧边等。 十、面层、隔墙（间隔）、隔断定额内，除注明者外均未包括压条、收边、装饰线（板）。 十一、面层、木基层均未包括刷防火涂料，如设计要求时，应按相应定额计算。 十二、木龙骨断面、间距、轻钢龙骨的材料规格、间距与设计要求不同时，材料用量可以调整，但人工、机械用量不变。 十三、梁、柱面定额仅适用于独立梁、柱，附墙梁柱按展开面积并入相应的墙面工程量内。 工程量计算规则 一、整修项目：修补块料面层按实际修补面积计算。 二、内墙面抹灰工程量按以下规则计算： 1.内墙抹灰按设计图示尺寸以面积计算，应扣除门窗洞口和空圈所占的面积，不扣除踢脚线、挂镜线、0.3㎡以内的孔洞和墙与构件交接处的面积，门窗洞口侧壁和顶面亦不增加。附墙柱、梁、垛和附墙烟囱侧壁面积并入相应的墙面面积内。 2.内墙面抹灰的长度以主墙间图示净长尺寸计算。其高度确定如下： （1）高度按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算。 （2）有吊顶的装饰天棚的内墙面抹灰，其高度按室内地面或楼面至天棚底面另增加100㎜计算。 三、外墙面抹灰工程量按以下规则计算： 1.外墙抹灰按设计图示尺寸以外墙垂直投影面积计算，应扣除门窗洞口及大于0.3㎡孔洞所占面积，洞口侧壁面积不另增加。附墙柱、垛、梁侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。栏板、窗台线、门窗套、扶手、压顶、柱、挑檐、遮阳板、突出墙外的腰线等，另按相应规定计算。 2.窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300㎜以内者，按装饰线条以延长米计算；展开宽度超过300㎜时，按图示尺寸以展开面积计算。展开面积小于或等于0.5㎡时套用“零星抹灰”定额；展开面积在0.5～1.0㎡时，执行墙面定额，且人工数量乘以系数1.3。 3.栏板、栏杆（包括立柱、扶手或压顶等)抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2，女儿墙（包括泛水、挑砖)、阳台栏板内侧抹灰按垂直投影面积乘以系数1.1，带压顶者乘以系数1.3,按墙面定额执行。 4.阳台底面、雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积计算，并入相应天棚抹灰面积内。雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 四、块料面层工程量按以下规定计算： 1.墙面贴块料面层按设计图示尺寸以面积计算。 2.镶贴块料面层的“零星项目”按设计图示饰面外围尺寸以展开面积计算。 五、木龙骨、轻钢龙骨、基层、面层按设计图示饰面外围尺寸以展开面积计算。在基层板上造型、软包时，其工程量应与基层板分别计算。型钢龙骨按设计图示尺寸以质量计算。 六、玻璃隔墙（隔断）、浴厕隔断按设计图示尺寸以框外围面积计算，门扇工程量并入隔断面积内计算。 七、有天棚吊顶的墙、柱面块料面层、装饰基层，计算面积时内墙面可按设计图示尺寸高度增加100mm计算。 八、柱（梁）饰面：柱（梁）饰面的龙骨、基层、面层按设计图示饰面尺寸以面积计算，柱帽、柱墩并入相应柱面积计算。

第十一章 天棚工程

| 说明 一、本章定额包括天棚整修、天棚抹灰、天棚吊顶、天棚其他装饰。抹灰项目中设计与定额砂浆等级不同时，可按设计要求换算，厚度不同时，可以调整，但人工、机械含量不变。 二、天棚吊筋、龙骨、基层及面层应分开计算，套用相应定额。金属吊筋是按膨胀螺杆连接在楼板上考虑的，每副吊筋的规格、长度、配件及调整办法详见天棚吊筋子目，设计吊筋与楼板底面预埋铁件焊接时也执行本定额。 三、本定额中的木龙骨、金属龙骨按面层的方格尺寸取定，龙骨种类、间距、规格型号按常用材料和常用做法考虑,设计要求不同时，人工和机械含量不变，材料含量应按设计长度用量加下列损耗调整定额含量：木龙骨6%、轻钢龙骨6% 、铝合金龙骨7%。 四、艺术型天棚是指圆弧形、拱形圆弧形、拱形花式造型。 五、本定额中轻钢、铝合金龙骨为双层结构，设计为单层龙骨时，应调整定额中的次龙骨及配件含量，定额人工乘以系数0.87，其他不变。 六、本定额未考虑龙骨、基层、面层的防火处理及天棚龙骨的刷油防腐工作，实际发生时应按其他章节相应定额子目计算。 七、天棚送风口、回风口项目执行检查口定额子目。 工程量计算规则 一、天棚整修：天棚保护、加固按工程实际发生工程量以面积计算。 二、天棚抹灰 1.天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查洞、通风洞、管道等所占的面积。 2.带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚抹灰工程量内，斜天棚抹灰按斜面积计算。 3.楼梯底面、水平遮阳板底面和檐口天棚，并入相应的天棚抹灰工程量内计算。混凝土楼梯、螺旋楼梯的底板为斜板时，按其水平投影面积（包括休息平台）乘以系数1.15，底板为锯齿形的（包括预制踏步板），按其水平投影面积乘以系数1.37。 三、天棚吊顶 1.天棚吊筋、龙骨按设计图示尺寸以天棚面层展开面积计算。 2.天棚基层、面层按设计图示尺寸以展开面积计算。不扣除间壁墙、检查口、各类风口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，扣除天棚相连的窗帘盒所占的面积；成品板面层应扣除合模的灯具、风口面积。 3.成品木方格吊顶、各种格栅吊顶、PS灯片按设计图示尺寸以水平投影面积计算。 4.铝合金挂片天棚按设计图示尺寸以长度计算。 四、天棚其他装饰 1.灯孔、检修口按设计图示数量计算。 2.灯带、天棚检修道按设计图示尺寸以长度计算。 |  |
| --- | --- |
| 第十二章 油漆、涂料粉刷、裱糊工程 |  |

| 说明 一、本章定额包含油漆、涂料粉刷工程、裱糊工程、基层处理。本定额中如无特殊说明，涂料、油漆工程均采用手工操作，实际施工操作方法不同时，均按本定额执行。 二、油漆项目中，已包括钉眼刷防锈漆的工、料并综合了各种油漆的颜色，设计油漆颜色与定额不符时，均不调整。 三、本定额已综合考虑了分色及门窗内、外分色的因素，如果需使用油漆做美术图案者，可按实计算。 四、定额中规定的喷、涂刷的遍数，如与设计不同时，可按每增减一遍相应定额子目执行。 五、定额中硝基漆项目，按照多组分硝基漆工艺制定，如使用水性白硝基漆工艺，需另行计算。 六、色聚氨酯漆已经综合考虑不同色彩的因素，实际颜色不同时，均按本定额执行。 七、本定额中木门油漆是按照双面油漆考虑的。如采用单面油漆，按定额子目乘以系数0.49计算。 八、本定额中金属面油漆只包含一般除锈工序。如需喷砂除锈，套用相关子目另行计算。 九、涂料定额是按常规品种编制的，设计用的品种与定额不符时，单价可以换算，其余不变。 工程量计算规则 一、天棚面、墙、柱、梁面的喷（刷）涂料、抹灰面油漆及裱糊工程，均按天棚面、墙、柱、梁面装饰工程相应的工程量计算规则的规定计算。 二、木材面油漆工程 各种木材面的油漆工程量按构件的工程量乘相应系数计算，其具体系数如下： 1.套用单层木门定额项目的系数： 项目名称; 系 数; 工程量计算规则. 单层木门; 1.00; 按洞口面积计算. 不包括门套的单层门扇; 0.81. 凹凸线条几何图案造型单层木门; 1.05. 木百叶门; 1.50. 半玻百叶门; 1.25. 厂库大门; 1.30. 2.木扶手油漆工程项目系数： 项目名称; 系数; 工程量计算规则. 木扶手（不带托板）; 1.00; 按延长米计算. 木扶手（带托板）; 2.60. 窗帘盒; 2.04. 装饰线宽在150mm内; 0.60. 3.木材面油漆工程项目系数： 项目名称; 系数; 工程量计算规则. 木板、胶合板天棚; 1.00; 长×宽. 木方格吊顶; 1.20. 木间壁、木隔断; 1.90. 木栅栏、木栏杆; 1.82. 零星木装修; 1.10; 展开面积. 4.橱、台、柜工程量按设计图示尺寸以展开面积计算。 5.窗台板、筒子板（独立门、窗套），不论有无拼花图案和线条，均按设计图示尺寸以展开面积计算。 三、金属面油漆工程 金属面油漆、涂料项目，按设计图示尺寸以展开面积计算。按展开面积计算可直接执行相应的油漆子目。 四、抹灰面油漆、涂料工程 1.抹灰面油漆、涂料按设计图示尺寸以喷（刷）面积计算。 2.槽型板底、混凝土折板、有梁板底、密肋梁板底、井字梁板底刷油漆、涂料按设计图示尺寸以展开面积计算。 抹灰面油漆、涂料工程系数： 项目名称; 系数; 工程量计算规则. 混凝土花格窗、栏杆; 2.00; 长×宽. 遮阳板、栏板; 2.10; 长×宽（高）. 五、防火涂料工程 1.隔断、护壁木龙骨按设计图示尺寸以正立面投影面积计算。 2.柱木龙骨按设计图示尺寸以外围面积计算。 3.天棚木龙骨按设计图示尺寸以投影面积计算。 4.木地板中木龙骨按设计图示尺寸以地板面积计算。 六、裱糊工程 按设计图示尺寸以裱糊面积计算。 |  |
| --- | --- |
| 第十三章 其他工程 |  |

| 说明 一、本章定额包括装饰线，浴厕配件，扶手、栏杆、栏板装饰，石材加工，成品保护，其他工程（加固）。 二、本章定额项目在实际施工中使用的材料品种、规格与定额取定不同时，可以换算，但人工、机械含量不变。 三、本章定额中铁件已包括刷防锈漆一遍，如设计需涂刷油漆、防火涂料等，可套用相应定额子目。 四、石材面洗漱台设计钢骨架含量与定额含量不同时，可以按设计文件调整。 五、装饰线条 （1）装饰线均以成品安装考虑。 （2）石材装饰线条磨边、磨圆角均包括在成品的单价中，不再另计。 （3）装饰线条以墙面上直线安装为准，如天棚安装直线形、圆弧形或其他图案者，按以下规定计算： ①天棚面安装直线装饰线条人工乘以系数1.34。 ②天棚面安装圆弧装饰线条人工乘以系数1.6，材料乘以系数1.1。 ③墙面安装圆弧装饰线条人工乘以系数1.2，材料乘以系数1.1。 ④装饰线条做艺术图案者，人工乘以系数1.8，材料乘以系数1.1。 六、成品铜嵌条安装是指在完成饰面上开槽安装的装饰线。 七、采用钢架挂贴GRC装饰线条时，钢架部分另套用其他相应子目。 八、本章所列成品保护是指对已做好的项目面层上覆盖保护层；保护层材料不同时，不得换算；实际施工中未覆盖时，不得计算成品保护。 九、石材磨边、磨斜边、磨半缘边及台面开孔子目均为现场磨制。台下盆台面开孔已包括磨边工程量。 十、掏安门窗洞口中的钢筋混凝土过梁定额项目不包括钢筋混凝土过梁，发生时按本定额第四章相应项目计算。 十一、门改窗及窗改门如需增加钢筋混凝土过梁，发生时按本定额第四章相应项目计算。 十二、压浆干砸砂浆锚杆定额中均未包括锚杆钢筋的制作、安装，其制作、安装按本定额第四章钢筋工程相应定额项目计算；压浆干砸砂浆钢筋锚杆定额是以标准砖墙考虑的，如遇空心砖墙，人工乘以系数1.2，预拌水泥砂浆消耗量乘以系数1.1；钻孔深度不大于180mm（双孔）压浆干砸砂浆锚杆是按双孔“门”形筋考虑的，如为单孔单筋，消耗量乘以系数0.5。 十三、本章第六小节其他工程（加固）定额子目消耗量均包括现场建筑废渣清运到指定地点堆放。 工程量计算规则 1.镜面玻璃安装按设计图示尺寸以正立面面积计算。 2.石材面洗漱台按设计图示尺寸以台面展开面积计算，不扣除孔洞、挖弯、削角所占面积。 3.残疾人台盆不锈钢扶手、残疾人坐便器不锈钢扶手、毛巾环、卫生纸盒、肥皂盒、金属帘子杆、浴缸拉手、毛巾杆安装按设计图示数量计算。 4.GRC装饰条挂贴按设计图示尺寸以展开面积计算，其余装饰线条均按设计图示尺寸以延长米计算。 5.石材磨边按延长米计算。 6.台面开孔、开洞按设计图示数量计算。 7.成品保护按被保护面积计算，楼梯、台阶按水平投影面积计算。 8.掏安门窗洞口、窗改门、门改窗、人工凿销键孔、压浆干砸砂浆锚杆按“个”计算。 9.混凝土剔槽、砖墙剔槽按延长米计算。 10.人工剔除钢筋混凝土保护层、混凝土表面凿毛按面积计算。 11.膨胀螺栓安装按“套”计算。 |  |
| --- | --- |
| 第十四章 脚手架、建筑物垂直运输及超高降效 |  |

说明 一、本章定额包括脚手架、建筑物垂直运输及超高降效。 二、脚手架 1.本章列有外脚手架、工具式脚手架、满堂脚手架、内装饰脚手架、安全围护（网）。 2.外脚手架定额中包括密目网围护；40m以上钢管脚手架定额采用型钢平台加固。 3.砖、石砌体高度超过1.2m时，均应计算脚手架。 4.计算脚手架工程量时，不扣除门窗洞口、车辆通道、变形缝等所占面积。 5.同一建筑物高度不同时，按不同高度分别计算，山墙尖部分的高度应折半计算。 6.高度在3.6m以内的墙、柱（梁）、天棚面装饰所需的脚手架搭、拆人工和脚手架材料摊销费已包括在相应定额中，高度超过3.6m的墙、柱（梁）、天棚面装饰，可以计算装饰脚手架。挑脚手架适用于外檐、挑檐等部位的局部装饰。悬空脚手架适用于有露明屋架的屋面板勾缝、油漆或喷浆等部位。 7.室内天棚装饰面距设计室内地坪3.6m以上时，应计算满堂脚手架，但柱、梁、墙面的装饰不再计算装饰脚手架。 8.天棚、柱、梁、墙面只做油漆、喷（刷）涂料，高度超过3.6m时，应按满堂、装饰脚手架相应定额子目乘以系数0.4。 9.建筑物室内天棚面层净高在3.6m内，吊筋与楼层的连接点高度超过3.6m时，应按满堂脚手架相应定额乘以系数0.2。 10.脚手架应综合利用，如遇特殊构造而影响施工，不可避免发生再次搭拆的，可在施工组织设计中列明，并在搭拆前办妥签证。 11.本定额不包含卸载支撑、支撑拆卸方案设计、安全检测费及措施费用，发生时另行计取。 三、建筑物垂直运输 垂直运输是指合理工期内完成修缮、加固工程全部施工内容所需要的垂直运输费用（不含拆除）。已考虑了修缮高度、加固高度小于3.6m的垂直运输，超过3.6m者，可计算垂直运输费用。 四、建筑物超高降效 建筑物超高降效适用于建筑物高度20m(6层)以上的工程。 工程量计算规则 一、脚手架 1.外脚手架按外墙中心线长度乘以高度以面积计算。室外实际地面低于设计地面时，高度不另增加。墙外墙垛、附墙烟囱等突出宽度在24cm以内者，不计算脚手架工程量；突出宽度超过24cm者，按设计图示尺寸展开面积，并入外脚手架工程量内；如外墙有挑阳台，则每个阳台计算一个侧面宽度（二户阳台连在一起的也只算一个侧面），计入外墙中心线长度内。 2.内墙砌筑脚手架按设计图示尺寸以墙面投影面积计算。高度在3.6m以内时,按工具式脚手架计算；高度超过3.6m时，按外脚手架定额乘以系数0.3计算。 3.钢筋混凝土基础自设计室外地坪至垫层上表面的深度超过1.5m时，同时带形基础底宽超过3.0m、独立基础或满堂基础及大型设备基础的底面积超过16㎡的混凝土浇捣脚手架，应按槽、坑土方规定放工作面后的底面积计算，按满堂脚手架相应定额乘以系数0.3计算脚手架费用。 4.室内单独的梁、柱及现浇剪力墙项目可计算脚手架。柱按结构外围尺寸加3.6m乘以柱高以面积计算，梁按梁的净长乘以室内地坪至梁顶面高度以面积计算。高度在3.6m以内者，套用工具脚手架定额乘以系数0.3；超过3.6m者，套用外脚手架定额乘以系数0.3。 5.立挂式安全网按挂网部分长度乘以挂网高度以面积计算。 6.挑出式安全网按挑出安全网的水平投影面积计算。 7.吊篮脚手架按其装饰面的投影面积计算。不扣除门窗洞口所占面积。 8.同一建筑物高度不同时，按不同高度分别计算工程量。 9.室内柱面、梁面、墙面装饰高度超过3.6m时，按以下规定计算装饰脚手架： （1）梁面、墙面按设计室内地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度，乘以梁、墙净长以面积计算。 （2）柱面按图示结构外围周长另加3.6m乘以高度以面积计算。 （3）上述所指长度、高度均为装饰面的长度、高度。 （4）满堂脚手架可以利用时，不再计算墙、柱、梁面装饰脚手架。 10.满堂脚手架按天棚装饰面水平投影面积计算，不扣除柱、墙垛所占的面积。其高度在3.6～5.2m时，计算基本层，超过5.2m时，每增加1.2m按增加一层计算，不足0.6m的不计一层。 11.挑脚手架按搭设长度计算。 12.悬空脚手架按搭设水平投影面积计算。 二、建筑物垂直运输 1.垂直运输费用按定额人工工日乘以系数计算。 2.人力运输+垂直运输机械：按人力运输相应高度对应系数的基础上乘以60%计算。 3.人力运输+现有电梯：按相应高度对应系数的基础上乘以20%计算。 三、建筑物超高降效 建筑物超高施工增加费用按定额人工工日乘以系数计算。

下册安装

册说明

| 一、本册定额内容包括：电气工程、给排水采暖工程、通风空调工程、消防工程、建筑智能化工程。 二、本册定额适用范围： 本册定额适用于一般工业厂房、公共建筑及民用建筑中，电气工程、给排水采暖工程、通风空调工程、消防工程、建筑智能化工程的拆除、维修、改造项目。 三、本册定额是按正常施工条件、合理科学的施工组织及使用标准合格的建筑材料、成品、半成品编制的，并考虑到房屋修缮工程中普遍存在的工程规模相对较小且分散、室内不易全部腾空、场地狭小、连续作业差、要保护原有建筑物及其周边景观环境等对施工作业不利因素的影响。除另有规定外，不得因具体施工条件的差异而降低定额水平。 四、本册定额除各章另有说明外，均包括下列工作内容： 施工准备、设备与器材及工器具的场内运输、开箱检查、配合质量检验、不同工种间交叉配合、临时移动水源及电源等工作内容。 五、本册定额除已给出大型机械设备的定额子目外，其他未给出但涉及大型机械设备的定额子目中人工含量已综合考虑，如发生不得额外计取。但涉及施工环境影响需使用特型施工机械进行配合的，须经审批的施工方案另行考虑。 六、下列费用可按系数分别计取： 1.脚手架搭拆费按定额人工费的5%计算，其费用中人工费占35%。 2.操作高度增加费：定额中操作物高度以距楼地面3.6m为限，超过3.6m时，超过部分工程量按定额人工费乘以下表系数： 操作物高度(m); ≤10; ≤30; ≤50. 系数; 1.1; 1.2; 1.5. 3.建筑物超高增加费，指高度在6层或20m以上的工业与民用建筑物上进行安装时增加的费用，按下表计算，其费用中人工费占65%。 建筑物檐高（m）; ≤40; ≤60; ≤80; ≤100; ≤120; ≤140; ≤160; ≤180; ≤200. 建筑层数（层）; ≤12; ≤18; ≤24; ≤30; ≤36; ≤42; ≤48; ≤54; ≤60. 按人工费的%; 2; 5; 9; 14; 20; 26; 32; 38; 44. 4.房屋修缮工程中本定额未包括的安装项目执行2018版《安徽省安装工程计价定额》，定额人工、机械消耗量乘以系数1.2。 |
| --- |
| 第十五章 电气工程 |  |

| 说明 一、本章内容包括变压器拆除，组合型成套箱式变电站拆除，高压成套配电柜拆除，断路器拆除，隔离开关、负荷开关拆除，户内支持绝缘子、穿墙套管拆除，互感器、熔断器、避雷器拆除，电力电容器及组架拆除，母线拆除，槽形母线拆除，低压封闭式插接母线槽、进出分线箱拆除，电动机接线拆除，安全节能型滑触线拆除，低压开关柜及配电屏拆除，控制台、柜拆除，控制开关拆除，配电箱、盘拆除，小电器拆除，电缆拆除，桥架拆除，混凝土电缆槽拆除，接地、避雷装置拆除，电杆拆除，外线拆除，配管拆除，配线拆除，灯具拆除等。 二、本章定额的拆除是保护性拆除，即均应按照工序拆除，保持原物基本完整。非保护性拆除按本章定额相应项目乘以系数0.50计算。保护性拆除指被拆除的主要材料、设备基本保持完整，设备附着的建筑物结构没有或仅有轻度破坏，反之即为“非保护性拆除”。遇有破旧房屋倒塌或其他自然灾害，随建筑物共同拆除和灯器具、管线及设备等确无使用价值者，不执行本定额。本章定额拆除的设备、材料均属建设单位所有。 三、统一性规定及说明： 1.本章定额适用于一般工业厂房、公共建筑及民用建筑的内线、外线的拆除工程。 2.各项拆除工程应依照工序拆除，保持原物完整。 3.本章定额除各节另有注明者外，均包括拆卸各项设备、管线、附属零件等，并分类整理好，集中到现场指定地点，以待验收。 4.控制、继电、配电屏、柜、箱的拆除已包括了二次回路外部接线的拆除，不应再套用盘、柜拆线定额。 5.电缆拆除工程：本节包括正常施工状况的10kV以下电力电缆拆除，未考虑在河流积水池、水底、井下等条件下的电缆拆除。 6.计量单位中“跨”的长度为每跨45m以内。 7.电缆支架拆除参考本册消防管道支架拆除。 工程量计算规则 1.隔离开关、熔断器、变压器、消弧线圈、断路器、避雷器、互感器、高压配电柜及电容器柜的拆除以“台”为计量单位计算。 2.电抗器、电容器、单母线柜母线桥的拆除以“组”为计量单位计算。 3.绝缘子、穿墙套管拆除以“10个”为计量单位计算。 4.配电箱、盘、板拆除以“套”为计量单位计算，盘上电器具拆除以“个”为计量单位计算。 5.开关、插座、风扇拆除等小电器以“10套”“10台”为计量单位计算。 6.低压开关柜机控制闸器具拆除以“台”为计量单位计算。 7.接地母线拆除以“10m”为计量单位计算。 8.避雷针拆除以“根”为计量单位计算，避雷针的固定拉线（3根内）拆除以“组”为计量单位进行计算。 9.拆除电杆、拉线、横担以“根”为计量单位计算。 10.拆除架空线以“100m”为计量单位计算。 11.拆除导线以“km/单线”为计量单位计算。 12.各种配管拆除均以“100m”为计量单位计算，不扣除管路中的接线箱、接线盒、开关盒、插座盒及分线盒所占长度，遇管路变径及分支路时，以盒中心点计算。 13.各种配线的拆除均以“100m”为计量单位计算。 14.灯具拆除分别以“套”“个”“台”等为量单位计算。 |  |
| --- | --- |
| 第十六章 给排水、采暖工程 |  |

| 说明 一、本章内容包括管道拆除，散热器拆除，卫生设备拆除，锅炉及部件拆除，箱罐容器类拆除，风机水泵拆除，管道附件拆除，锅炉砌体拆除，清扫炉膛积灰，卫生设备维修，清扫地沟、烟道，气囊堵水，医疗气体设备及附件拆除。 二、本章定额中除锅炉、箱罐容器、风机水泵拆除按现场拆解后人工搬运考虑外，其他定额按破坏性拆除予以考虑，保护性拆除（保护性拆除指拆除后的主要材料或设备应进行重复使用或利用的拆除）执行相应定额乘以系数1.3。 三、本章定额的工作内容中已经说明了主要的施工工序，次要工序虽未说明，均已考虑在定额内。 四、管道拆除不分室内室外，均套用相应定额。 五、气囊堵水适用于给水、污水及雨水管道堵水工作，不包括室外作业时发电机台班费用（施工用电已包含）。 六、本章定额与市政管网工程的界限划分： 1.给水、采暖管道以与市政管道碰头点或以计量表、阀门（井）为界。 2.室外排水管道以与市政管道碰头井为界。 工程量计算规则 一、管道拆除按管道中心线长度，以“10m”为计量单位，不扣除阀门、管件、附件（包括器具组成）及井类所占长度。 二、散热器拆除、拆散按不同型号、规格以实际数量计算，以“组”或“片”为计量单位。 三、卫生设备拆除按实际数量计算，以“套”“个”“组”“台”等为计量单位。 四、湿蒸房拆除区分不同使用人数按实际数量计算，以“座”为计量单位。 五、太阳能热水器拆除以实际尺寸按面积计算，以“m2”为计量单位。 六、锅炉拆除按实际数量计算，以“台”为计量单位。 七、蒸汽间断式开水炉拆除按其不同型号以实际数量计算，以“台”为计量单位。 八、烟道、风道、煤管道拆除按照成品质量计算，以“t”为计量单位。 九、上煤斗、卷扬机、钢丝绳拆除，电葫芦拆除按实际数量计算，以“套”为计量单位。 十、工字钢轨道拆除按实际长度计算，以“10m”为计量单位。 十一、钢板烟囱拆除按其不同直径以质量计算，以“100kg”为计量单位。 十二、干式旋风除尘器拆除按其不同设备质量以实际数量计算，以“台”为计量单位；袋式除尘器、电除尘器及电袋复合除尘器拆除根据设计图示尺寸按照成品质量计算，以“t”为计量单位。 十三、水处理、换热、输煤、除渣设备拆除根据设备性能与蒸发量以实际数量计算，以“台”为计量单位。 十四、水箱拆除按其不同容量以实际数量计算，以“个”为计量单位。 十五、集气罐拆除按其不同管径以实际数量计算，以“个”为计量单位。 十六、投药罐拆除按实际数量计算，以“套”为计量单位。 十七、分气缸拆除按其不同单体质量以实际数量计算，以“个”为计量单位。 十八、卧式贮水罐、容积式水加热器、容积式热交换器拆除按其不同型号、规格以实际数量计算，以“台”为计量单位。 十九、鼓风机拆除按其不同设备质量以实际数量计算，以“台”为计量单位。 二十、引风机拆除按其不同功率以实际数量计算，以“台”为计量单位。 二十一、水泵拆除按其不同设备质量以实际数量计算，以“台”为计量单位。 二十二、管道附件拆除按实际数量计算，以“个”“副”“组”“套”等为计量单位。 二十三、清扫炉膛积灰按其不同锅炉蒸发量以实际数量计算，以“台”为计量单位。 二十四、卫生洁具局部维修按数量计算，以“套”为计量单位。。 二十五、气囊堵水按介质管道直径区分规格按数量计算，以“套”为计量单位。 二十六、清扫地沟、烟道按设计长度计算，以“m”为计量单位。 |  |
| --- | --- |
| 第十七章 通风空调工程 |  |

| 说明 一、本章内容包括通风空调设备及部件拆除、通风管道拆除、风阀及执行机构拆除、风口拆除、风帽拆除、罩类拆除、消声设备拆除。 二、本章定额中的风管、风口、风帽、风阀、消声器等规格，除另有注明者外，均以风管（不包括法兰或外框）的直径、长边长或周长计算。 三、通风管道拆除项目按直径划分圆形风管，按长边长划分矩形风管。 四、通风管道拆除包括风管及附件等拆除。 五、通风空调设备为保护性拆除；其他项目为非保护性拆除，保护性拆除执行相应项目人工乘以系数1.30。 六、本章定额中未考虑大型机械费用，如发生按实计入。 七、空调冷媒管、冷热水管、冷凝水管拆除执行本册给排水、采暖工程相应项目。 八、通风空调中冷热源大型设备拆除，冷却水、冷冻水管道拆除等执行本册给排水、采暖工程相应项目。 九、通风空调设备及部件的电气拆除执行本册电气工程相应项目。 十、系统重新安装时，系统调整费执行2018版《安徽省安装工程计价定额》相应说明。 工程量计算规则 1.空调器拆除按实际数量计算，以“台”为计量单位。 2.多联体空调机室外机拆除依据制冷量，按实际数量计算，以“台”为计量单位。 3.风机盘管拆除按实际数量计算，以“台”为计量单位。 4.空气幕拆除按实际数量计算，以“台”为计量单位。 5.VAV变风量末端装置按实际数量计算，以“台”为计量单位。 6.分段组装式空调器拆除按质量计算，以“kg”为计量单位。 7.通风机、风机箱拆除按实际数量计算，以“台”为计量单位。 8.设备支架拆除按质量计算，以“kg”为计量单位。 9.风管拆除按其展开面积计算，圆形风管按直径、方形风管按长边长不同，以“m2”为单位计算，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积；风管长度一律以设计图示中心线长度为准（主管与支管以其中心线交点划分），包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度，但不包括部件所占的长度。咬口重叠部分已包括在项目内，不得另行增加。 10.通风管道拆除适用于无保温风管拆除和保温风管拆除（管道与保温层的整体拆除），如需剥离保温层执行本册给排水工程保温拆除项目。 11.风口、风阀拆除均按其不同直径（圆形）或周长（矩形），以“个”为单位计算。 12.风帽拆除，区分材质不同按质量计算，以“kg”为计量单位。 13.罩类拆除，区分材质不同按质量计算，以“kg”为计量单位。 14.消声器拆除按其不同周长、型号，以“节”为单位计算。 15.消声弯头拆除按其不同周长、型号，以“个”为单位计算。 16.消声静压箱拆除按其不同展开面积，以“个”为单位计算。 |  |
| --- | --- |
| 第十八章 消防工程 |  |

| 说明 一、本章内容包括消防水系统拆除、火灾自动报警系统拆除、气体灭火系统拆除、泡沫灭火系统拆除、管道支架拆除、挡烟垂壁拆除。 二、本章有关说明： 1.本章定额适用于一般工业与民用建筑中设置的水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统拆除及泡沫灭火系统的管道、各种组件等的拆除。 2.除各节另有注明者外，均包括拆卸各项设备、管线、附属零件等，并分类整理好，集中到现场指定地点，以待验收。 3.各项拆除工程应依照工序拆除，保持原物完整。 4.本章定额的拆除为保护性拆除 ，其他项目的保护性拆除按2018版《安徽省安装工程计价定额》消耗量的50%计取，管道的非保护性拆除执行本册给排水工程相关项目。。 5.修缮工程，新增或重新安装设备的系统调试费，根据实际新增或重新安装的设备点数，执行2018版《安徽省安装工程计价定额》相应项目。 工程量计算规则 1.消防喷淋管道拆除按管道长度以“10m”为计量单位，不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。 2.消防管件的拆除只适用于单独的管件拆除项目，以“10个”为计量单位。 3.喷头拆除以“个”为计量单位。 4.湿式报警装置拆除按不同规格以“组”为计量单位。 5.温感式水幕装置拆除按不同规格以“组”为计量单位。 6.水流指示器拆除按不同规格以“个”为计量单位。 7.室内、外消火栓拆除以“套”为计量单位。室外地下式消火栓拆除，不包括土方的开挖和井的拆除，土方的开挖和井的拆除按辅助项目或其他册相应子目另计。 8.室内暗装消火栓、墙壁式消防水泵接合器拆除，不包括墙体拆除，墙体的拆除按其他章节另计。 9.消防水泵接合器拆除按不同安装方式和规格以“套”为计量单位。 10.管网停泄水，按实际修缮过程中所涉及的必须停泄水管网长度，分规格，以“100m”为计量单位计算。 11.点型探测器拆除，不分规格、型号、类型，以“个”为计量单位。 12.红外线探测器以“对”为计量单位。 13.火焰探测器、可燃气体探测器拆除，不分规格、型号、类型，以“个”为计量单位。 14.线型探测器拆除，不分安装方式、线制及保护形式，以“m”为计量单位。 15.线型探测器信号转换装置拆除以“台”为计量单位。 16.报警终端电阻拆除以“个”为计量单位。 17.按钮包括消火栓按钮、手动报警按钮、气体灭火启/停按钮，拆除以“个”为计量单位。 18.警报装置拆除，分为声光报警和警铃报警两种形式，以“个”为计量单位。 19.空气采样管拆除，以“m”为计量单位。 20.极早期空气采样报警器拆除，按控制回路数以“台”为计量单位。 21.控制模块（接口）拆除，不分安装方式，按输出数量以“个”为计量单位。 22.消防专用电话分机与电话插孔的拆除，不分安装方式，以“个”为计量单位。 23.火灾事故广播中的扬声器拆除，按吸顶式、壁挂式以“个”为计量单位。音量调节器以“个”为计量单位。 24.报警模块（接口）拆除，不分安装方式，按输出数量以“个”为计量单位。 25.模块箱、端子箱拆除，不分安装方式，以“台”为计量单位。 26.区域报警控制箱拆除，区分安装方式以“台”为计量单位。这里的点是指区域报警控制箱所带的有地址编码的报警器件与控制模块（接口）的数量。 27.联动控制箱拆除，区分安装方式以“台”为计量单位。这里的点是指联动控制箱所带的有地址编码的报警器件与控制模块（接口）的数量。 28.远程控制箱（柜）拆除，按控制回路数以“台”为计量单位。 29.重复显示器（楼层显示器）拆除，不分规格、型号、安装方式，不区分总线制与多线制，以“台”为计量单位。 30.火灾报警系统控制主机拆除区分安装方式以“台”为计量单位。这里的点是指火灾报警系统控制主机所带的有地址编码的报警器件（探测器、报警按钮、模块等）的数量。如果一个模块带数个探测器，则只能计为一点。 31.联动控制主机拆除以“台”为计量单位。这里的点是指联动控制主机所带的有地址编码的报警器件与控制模块（接口）的数量。 32.消防广播控制柜、广播功率放大器、广播录放盘、矩阵、广播分配器拆除，不分规格、型号，以“台”为计量单位。 33.消防电话主机拆除，按控制回路数以“台”为计量单位。 34.火灾报警控制微机拆除，不分规格、型号，以“台”为计量单位。 35.备用电源及电池主机（柜）拆除，不分规格、型号，以“台”为计量单位。 36.报警联动一体机拆除，区分安装方式以“台”为计量单位。这里的点是指报警联动一体机所带的有地址编码的报警器件（探测器、报警按钮、模块等）的数量。如果一个模块带数个探测器，则只能计为一点。 37.电气火灾监控、消防电源监控及防火门监控前端设备拆除，不分规格及安装方式，以“个”为计量单位。 38.A型应急照明集中电源拆除，不区分安装方式，以“台”为计量单位。 39.智能照明灯/指示灯拆除，不区分规格及安装方式，以“套”为计量单位。 40.液位传感器拆除，以“支”为计量单位。 41.水位显示报警装置拆除，以“台”为计量单位。 42.泄压阀执行器、余压控制器拆除，以“台”为计量单位。 43.余压探测器拆除，以“只”为计量单位。 44.防爆设备拆除，以“个”为计量单位。 45.气体灭火系统、高压无缝不锈钢管管道拆除，按管道长度以“10m”为计量单位，不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。 46.气体灭火系统钢制管件（螺纹连接）拆除，按管件个数以“10个”为单位计算。 47.选择阀拆除，按管件个数以“个”为计量单位。 48.贮存装置拆除，按贮存装置数量以“套”为计量单位，附带的支框架、系统组件、阀驱动装置、高压软管等不另行计算。 49.称重检漏装置拆除、无管网气体灭火装置拆除，按整体装置数量以“套”为计量单位。 50.泡沫灭火系统拆除，按泡沫发生器、泡沫比例混合器的数量以“台”为计量单位。 51.管道支架拆除以“100kg”为单位计算。 52.消防用户信息传输装置拆除，以“台”为计量单位。 53.智能末端控制主机拆除，以“台”为计量单位。 54.智能末端控制器、智能末端试水装置拆除，以“套”为计量单位。 55.挡烟垂壁、防火门窗、防火卷帘门拆除按“10m2”为单位计算。 56.挡烟垂壁控制装置，以“台”为计量单位。 57.防火卷帘门电动装置，以“套”为计量单位。 58.防火门、防火卷帘嵌墙安装的，拆除时，不包括墙体拆除，墙体的拆除按其他章节另计。 |  |
| --- | --- |
| 第十九章 建筑智能化工程 |  |

说明 一、本章定额包括线缆拆除，光缆拆除，射频同轴电缆拆除，综合布线装置拆除，抄表采集装置拆除，传感器、变送器拆除，控制设备拆除，有线电视系统分配网络拆除，停车场管理设备拆除，显示/扩声设备拆除，入侵报警设备拆除，出入口控制设备拆除，安全检查设备拆除，电视监控设备拆除，视频传输设备拆除，中心控制设备拆除。 二、统一性规定及说明： 1.射频同轴电缆拆除不分导线截面大小执行相应项目。 2.泄漏电缆拆除执行射频同轴电缆相应项目。 3.过线盒、接线盒、信息插座、电话插座拆除，电源线、控制电缆、电缆托架、桥架、电线槽拆除、电线管、电缆保护管拆除均执行电气拆除工程相应项目。 4.成套电话组线箱、机柜、外设扩展柜拆除不分型号及安装方式，均执行相应项目。 5.抄表采集器、抄表主机拆除不分集中式及分散式，均执行相应项目。 6.风管式温度传感器、湿度传感器、温湿度传感器，室内外温度传感器、湿度传感器、温湿度传感器拆除均执行温湿度传感器拆除项目。 7.水道压力传感器、压差传感器，液体流量开关、空气压差开关拆除均执行压力传感器拆除项目。 8.空气质量传感器、风道式烟感传感器、风道式气体探测器、室内壁挂式气体传感器、防霜冻开关、风速传感器、光照度感器拆除均执行其他传感器拆除项目。 9.静压变送器、压差变送器、风管式静压变送器拆除均执行压力变送器拆除项目。 10.电流变送器、电压变送器、有功率变送器、无功率变送器、功率因数变送器、相位角变送器、电度变送器、频率变送器拆除均执行电量变送器拆除项目。 11.电磁流量计、涡街流量计、转子流量计拆除均执行流量计拆除项目。 12.放大器、分支（配）器、用户终端盒拆除不分安装方式，均执行相应项目。 13.停车场出入口栏杆拆除不分手动和电动式执行相应项目，发卡机、阅读机拆除不分磁卡、IC卡、通行券等均执行相应项目。 14.门磁开关、窗磁开关、紧急脚踏开关、紧急手动开关、紧急无线脚踏开关、紧急无线手动开关、铁门开关、行程开关、卷闸开关、隐蔽式开关拆除，均执行入侵开关拆除项目。 15.声控探测器、多技术复合探测器、主动红外探测器、被动红外探测器、红外幕帘主探测器、压力开关，均执行入侵探测器（室内外、周界）拆除项目。 16.可视对讲机拆除不分室内外机执行相应项目。 17.智能控制箱、布线箱拆除不分安装方式均执行相应项目。 18.本章中拆除是指保护性拆除，均应按照工序拆除，保持原物基本完整；非保护性拆除，按本章定额相应项目乘以系数0.50计算。 19.杆件拆除执行本册电气工程相应项目。 工程量计算规则 一、线缆、光缆和射频同轴电缆拆除按单根长度以“延长米”为单位计算。 二、线缆、光缆和射频同轴电缆拆除以“100m”为单位计算。 三、抄表采集装置拆除以“个”为单位计算。 四、传感器、变送器拆除以“支”为单位计算。 五、有线电视系统分配网络拆除以“个”为单位计算。 六、停车场管理设备、显示/扩声设备拆除以“台”为单位计算。 七、入侵报警设备、出入口控制设备、安全检查设备、电视监控设备、视频传输设备拆除以“台”为单位计算。 八、中心控制设备拆除以“台”为单位计算。